审批意见 ： 秦开审批环表[2025]第20号 - 河北科技师范学院滨海技术应用实训基地建设项目位于秦皇岛经济技术开发区秦皇西大街106号，河北科技师范学院秦皇岛开发区校区院内规划位置 ，项目建设滨海技术应用实训基地1座（地上7层，地下1层），总建筑面积30076.97平方米，其中，地上建筑面积24973.80平方米，同意建设。 - 本项目实验器材第三次清洗废水及后续清洗废水经酸碱中和池处理后排入市政管网，排入秦皇岛市第三污水处理厂处理，废水中各项污染物排放浓度必须满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中表4三级标准及秦皇岛市第三污水处理厂进水水质要求。 - 本项目涉有机废气及酸雾的实验均在通风柜中进行，废气经通风柜收集后经两级活性炭吸附装置处理后经34m排气筒（DA001）排放。非甲烷总烃有组织排放浓度必须满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》(DB13/2322-2016)表1其他行业排放限值；氯化氢、硫酸雾有组织排放浓度必须满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2二级标准限值要求。非甲烷总烃无组织排放浓度必须满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB13/2322-2016）表2其他企业排放限值要求及《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1厂区内VOCs无组织特别排放限值；氯化氢、硫酸雾无组织排放浓度限值必须满足《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)表2无组织排放监控浓度限值。 - 本项目产噪设备主要来源于教学设备；本项目选用低噪设备、减振、隔声等防治措施，再经距离衰减，东厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准；南、西、北厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)4类标准。 - 本项目一般包装物收集后外售；废试剂包装物、实验废液、实验器材前两次清洗废水、废活性炭暂存于危废间，定期交有资质单位处理。危废贮存间必须满足《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2023)和《危险废物收集、贮存、运输技术规范》(HJ2025-2012)中的相关要求，危废暂存间设置警示标志，严格做到防腐防渗的要求。 - 项目竣工后及时按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》和河北省环境保护厅《建设项目环境影响评价文件审批及建设单位自主开展环境保护设施验收工作指引（试行）》的规定进行验收,并将验收报告及验收意见报送原环评文件审批部门及日常监管部门。 - （公章） 经办人： 2025年6月5日